厂内机动车辆事故通报

●2006年1月14日14时30分，黑龙江省哈尔滨市南岗区征仪路大众新城，哈尔滨市万利基础上方工程有限公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡。事发时，该公司使用日立230型挖掘机施工，因操作不当将已停止使用的QJZ-80塔吊碰撞倒塌，把1名拉土方汽车司机砸死在驾驶室内。（注：该挖掘机属厂内车又属起重机械设备）

●2006年2月9日11时45分，辽宁省沈阳市铁西区北一路26号（36号专用线1号车库），通州市海通钢绳厂沈阳经营部发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡。 该厂沈阳经营部孟某（雇佣无资质人员）在铁西区北一西路的物资局钢材仓库内操作该公司叉车时，头部被挤在起升机构和上部车架间，当场死亡。

●2006年5月18日13时20分，辽宁省锦州新时代集装箱码头有限公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡。事发时，该公司B07堆场内一车牌号为辽B-G-0331额定载重6000Kg的叉车，由锦丰装卸队1名司机驾驶，在为运输车装卸空集装箱作业时，发现车有抖动，司机认为有故障，向中央控制室报告，请求派人维修。大连捷尔迅技术保障维修公司修理工未向司机打招呼进入车底，叉车司机在未认真观察情况下，再次启动叉车，车轮从维修工头部压过，经抢救无效死亡。

●2006年7月11日11时20分，甘肃省平凉市崆峒区甘沟路梅园小区6#楼工地，平凉巨星集团开发公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡。事故设备系一台ZL50G型轮式装载机，该工地施工过程中，发生翻车事故，造成司机当场死亡。
   ●2006年7月20日14时10分，辽宁省抚顺市东洲区碾盘乡抚顺佳业机械制造有限公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，经济损失50万元。事发时，该公司叉车1司机在驾驶叉车转运锻件过程中，锻件滑落，使叉架向驾驶室倒去，司机室框架压到司机头部，经抢救无效死亡。

●2006年9月2日中午16时50分，江苏省常州市新北区春江镇公司内常州东益集团制造有限公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，经济损失5万元。该公司的职工在用一台内燃平衡重式叉车对车间内的一台冲床进行移位的过程中，冲床突然发生侧翻，从货叉上落地，造成一名职工当场死亡。据新北区质监局现场初步调查，该台叉车为浙江杭叉工程机械有限公司制造

●2006年9月11日中午9时10分，辽宁省沈阳市平罗镇悟兵村沈阳市于洪区道桥工程处发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，经济损失10万元。沈阳市于洪区道桥工程处在沈阳市于洪区平罗镇悟兵村修路时，该工程处平道司机高文成在平道作业时，由于倒车望不够，右后轮将1村民轧死。

●2006年10月21日22时35分，湖北省广水市杨家寨镇京广线铁路信阳至陈家河段架桥工地发生一起厂内机动车辆重大事故，造成6人死亡，2人重伤，13人轻伤，直接经济损失430万元，间接经济损失200万元。事发时，中铁二十二局二公司信陈段铺架项目部，在信陈段DK1055处铺架第一片梁（2201型、重147吨、长32米）时，1台DJK160型架桥机发生侧翻，造成6人死亡，2人重伤，13人轻伤。事故现场架桥机断裂，桥墩被砸裂。

●2006年12月12日20时36分，广西百色市隆林县新州乡一个体户，发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，直接经济损失5万元。该县开发区内一私人住宅地需挖掘山地边坡，雇请当地挖掘机个体户进行挖掘作业，当时施工场地没有照明设施，挖掘机司机在未确认路面良好的情况下盲目作业，因路面回填土承受不了挖掘机一侧履带负重，致使挖掘机发生倾翻，造成该挖掘机司机当场死亡。

●2007年1月22日1时00分，广西钦州市钦南区钦州港水产码头钦州市钦州港远大港务发展有限公司，发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡。2007年1月22日0时45分,该公司叉车司机因身体不舒服叫理货员替代他顶班开叉车，理货员在无叉车作业证的情况下开叉车装货。大约在1时00左右，叉车在行驶过程中撞倒1名搬运工，此时理货员紧急刹车，叉车前进约半米左右停下来，撞到伤者的背后，经送医院抢救无效死亡。

●2007年2月3日15时50分，湖北省十堰市张湾区双星东风轮胎有限公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，经济损失20万元。事发时，该公司动力车间职工驾驶装载机在煤场清理煤渣，据目击者反映，当时车子正处于上坡，司机挂倒档，刹车失灵，车子向后滑，翻落在煤场下边的铁轨道坑上，司机当场死亡。

●2007年3月29日11时30分，云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县维登乡富川村期吉村，苏利全工程队发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡。事发时，维西县苏利全工程队租用的1辆卡特312型挖掘机，在开挖维登乡维登村至新华乡的乡村公路时，挖掘机发生翻车事故，掉入250米左右山崖，造成驾驶人员死亡。

●2007年4月4日9时20分，北京市丰台区长辛店射击场路12号甲，北京万龙八亿体育运动有限公司发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，1人重伤，1人轻伤。事发时，该公司在滑雪场内进行整理土壤施工，施工用铲车突然熄火后没有刹车、方向失控，向后滑行10米左右跌入山沟，导致铲车上3名人员1死2伤。
  ●2007年4月29日10时40分，上海市闵行区江川东路955号八号码头，上海长江轮船公司闵南船厂发生一起厂内机动车辆严重事故，造成1人死亡，经济损失30万元。  事发时，该厂八号码头处一辆厂内机动车辆在转向时撞在河道栏杆上，将栏杆撞倒，导致靠在栏杆上的1名施工人员与栏杆一起掉入江中。

●2007年5月21日22时00分，江苏省镇江市润州区镇江船山矿业股份公司，发生一起场内机动车辆严重事故，造成1人死亡。

事发时，该公司水车司机驾车从30m平台爬坡至45m平台，向200万吨生产线方向行驶，当车辆行至距200万吨生产线工段室250m处时，冲破路边土挡坠入30m平台，司机经抢救无效死亡。

●2007年5月28日7时30分，黑龙江省哈尔滨阿城市小岭镇清汉采石场发生一起场内机动车辆严重事故，造成1人死亡。

●2007年5月28日10时30分，安徽省铜陵有色金运汽车运输公司发生一起场内机动车辆严重事故，造成1人死亡。

事发时，该公司1人驾驶叉车在安徽铜都铜业股份有限公司金昌冶炼厂内电解车间道路上与行人发生碰撞，造成该厂1名职工当场死亡。

●2007年6月13日13时50分，四川省攀枝花市仁和区布德镇攀枝花市铃英工贸有限公司，发生一起场内机动车辆严重事故，造成2人死亡。

事发时，该公司球磨厂内的2名工人准备对一台停止运行的球磨机下的残余料进行清理,通过一台装载机(型号:ZL30F-1,出厂号:4036,功率85KW,制造日期不详)运至旁边的堆料平台。由于装载机距离球磨机较远，2人示意司机朝球磨机方向正向靠拢,在司机开动过程中将2人挤压致当场死亡。

●2007年7月21日18时00分，广东省佛山市顺德区龙江镇，龙德纺织有限公司发生一起场内机动车辆严重事故，造成1人死亡。

● 2007年8月9日15时45分，上海申江压力容器厂发生一起场内机动车辆严重事故，造成1人死亡。

●2007年8月12日19时05分，江苏省淮安市化工西路，大禾产机(嘉兴)有限公司发生一起场内机动车辆严重事故，造成1人死亡

●2007年9月16日17时11分，云南省西双版纳傣族自治州勐腊县砖瓦厂，景洪市市政工程队发生一起场内机动车辆一般事故，造成1人死亡。

10月7日23时40分，云南省思茅地区普洱哈尼族彝族自治县天壁水泥有限公司发生一起场内机动车辆一般事故，造成1人死亡，经济损失7万元。

●2007年12月13日09时20分，黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇哈尔滨空调股份有限公司发生一起场内机动车辆一般事故，造成1人死亡。

●2008年03月05日18时00分,黑龙江省哈尔滨市阿城玉泉镇老营村赵奎采石场发生一起场内机动车辆一般事故,造成1人死亡。

●2008年4月5日17时00分,广西柳州市柳北区柳州市盛大钢筋加工厂发生一起场内机动车辆一般事故,造成1人死亡。

●2008年6月6日14时00分，天津市空港物流加工区物流中心发生一起场内机动车辆一般事故，造成1人死亡。

●2008年7月31日17时13分，广东省中山市鸿生五金有限公司发生一起场内机动车辆一般事故，造成1人死亡。

●2008年8月21日13时30分，上海市奉贤区金汇镇上海新泰杰金属制品有限公司发生一起场内机动车辆一般事故，造成1人死亡，直接经济损失65万元。

●2008年9月22日14时14分，云南省昆明市西山区普吉昆禄公路700米处昆明市水泥制管厂发生一起场内机动车辆一般事故,造成1人死亡。