深圳市特种设备安全技术委员会提案二

关于规范电梯载荷试验工作的提案

曳引式电梯平衡系数试验、超载保护装置、运行试验、静态曳引试验及自动扶梯的附加制动器、制停距离是《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）、《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012）规定的检验项目（由于这些检验项目均需通过载荷来验证，以下统称“载荷试验”），按检规规定，超载保护装置、运行试验、附加制动器为监督检验和定期检验项目，其他仅为监督检验项目。

从执行检规的情况看，由于进行上述试验需要砝码和大量的人力、时间，因此，除监督检验时进行载荷试验外，定期检验或企业年度自行检验时，甚少或几乎没有开展载荷试验，这就产生了两个问题：一是检规规定的超载保护装置、运行试验、附加制动器相应的载荷试验没有完成，一方面造成检验机构、维保企业的履职风险，另一方面也造成电梯存在安全隐患，如在前期载荷试验试点工作中就发现部分电梯上述项目不合格情况。二是平衡系数试验、静态曳引试验、制动距离（满载）虽非定期检验项目，但由于电梯投入使用后，上述项目可能发生变化并造成电梯存在严重事故隐患。如平衡系数一项，在前期电梯轿厢过度装修整治工作中，就发现有相当一部分电梯平衡系数不符合安全技术规范要求。这里要补充说明的是，为什么监督检验项目比定期检验项目多？我们认为，国家规定的监督检验项目部分未纳入定期检验的原因是假设这些项目在使用过程中不会发生变化。但实际的情况正好相反，部分非定期检验项目确实会发生变化，而且会造成电梯存在严重事故隐患，因此，有必要采取措施对这些项目进行监控和纠偏，才能确保电梯安全。因此建议进一步规范电梯载荷试验工作。

为此，我处组织整理了有关载荷试验要求（附件1、2），并建议实施以下措施：

1、切实做好宣传发动工作。由监察机构进行动员督促、检验机构短信通知、维保单位转送文件，多主体、多渠道共同做好宣传发动工作。

2、按照平均分配工作量的原则，由检验机构提前公布电梯载荷试验监督抽查范围。自2015年9月1日起，对纳入监督抽查范围的电梯，由各有关电梯使用单位委托电梯维保单位进行电梯载荷试验（附件1、2），同时保证砝码租赁（有条件的可自行外协加工砝码）、搬运、试验人工、整改费用等电梯安全投入，确保载荷试验顺利进行和安全隐患整改到位。

3、由电梯维保单位按照相关安全技术规范要求进行电梯载荷试验，并向使用单位出具有试验人员和审核人员签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的试验报告。具体的试验内容及费用参照维保合同执行，维保合同未约定的，双方另行签订合同约定。

对确因设计原因无法进行自动扶梯附加制动器载荷试验的，维保单位应书面告知使用单位联系原制造单位（原制造单位已不存在的，则联系同等资质制造单位），由其确认该附加制动器符合设计要求（必要时可以抽查试验）并提交书面报告。

4、市特检院在自动扶梯监督检验时，应通过载荷试验验证附加制动器的功能有效性。对纳入本批监督抽查范围的电梯，实施定期检验时应查验载荷试验报告。对未按规定委托维保单位进行载荷试验并出具载荷试验报告的电梯，市特检院出具不合格检验报告，于10个工作日内报送设备使用地辖区市场监管局对有关使用单位依法处理。对维保单位接受委托但未按规定进行载荷试验并出具载荷试验报告的，市特检院应于10个工作日内报送设备使用地辖区市场监管局依法处理。

对维保单位已提交载荷试验报告的电梯，市特检院应按市市场监管局确定的比例进行监督抽查。对监督抽查不合格的电梯，应告知使用单位立即停止使用，并于10个工作日内报送设备使用地辖区市场监管局对有关使用、维保单位依法处理。

以上建议多次征求市特检院、特协、有关企业电梯专家意见，几经修改和完善，现提交委员会审议。

附件：1、TSG T7001-2009规定的电梯相关载荷试验（曳引驱动电梯）；

2、 TSG T7005-2012规定的电梯相关载荷试验（自动扶梯）

附件1：

TSG T7001-2009规定的电梯相关载荷试验（曳引驱动电梯）

| 试验名称 | 试验依据 | 试验时间和周期 | 试验内容及要求 | 参考试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平衡系数试验（合格方可继续试验） | 附件A8.5 | 每三年至少一次。近两年未做过的，最迟于下次定期检验前自检阶段需完成；其它在第三年定期检验前自检阶段需完成 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40-0.50之间，或者符合制造（改造）单位的设计值 | 轿厢分别装载额定载重量的30%、40%、45%、50%、60%作上下全程运行，当轿厢和对重运行到同一水平位置时，记录电动机的电流值（交流电机）或电压值（直流电机），绘制电流（或电压）-负荷曲线以上、下运行曲线的交点确定平衡系数 |
| 超载保护装置 | 附件A4.10 |  | 电梯应当设置轿厢超载保护装置，在轿厢内的载荷超过110%额定载重量（超载量不少于75kg。考虑到历史原因和设备的实际状况，该装置在轿厢内载荷达到90%额定载重量至前述规定数值之间开始动作，也视为符合要求）时，能够防止电梯正常启动和再平层，并且轿厢内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态 | 进行加载试验，验证超载保护装置的功能 |
| 运行试验 | 附件A8.7 |  | 轿厢额定载重量以正常运行速度上下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生 | 轿厢额定载重量以正常运行速度上、下运行，观察运行情况 |
| 静态曳引试验 | 附件A8.12 |  | 对于轿厢面积超过规定的载货电梯，以轿厢实际面积所对应的1.25倍额定载重量进行静态曳引试验；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg / m2计算的非商用汽车电梯，以1.5倍额定载重量做静态曳引试验，历时10min,曳引绳应当没有打滑现象 | 轿厢停在下端站，切断主电源开关，在曳引轮上钢丝绳和曳引轮的重叠位置作一水平方向的标记。然后按规定在轿厢中装载试验载荷，历时10min，检查是否出现打滑现象。 |

附件2：

TSG T7005-2012规定的电梯相关载荷试验（自动扶梯）

| 试验名称 | 试验依据 | 试验时间和周期 | 试验内容及要求 | 参考试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附加制动器 | 附件A6.13 | 每五年至少一次。近四年未做过的，最迟于下次定期检验前自检阶段需完成；其它在第五年定期检验前自检阶段需完成 | 附加制动器应当功能有效，能使具有制动载荷向下运行的自动扶梯有效地减速停止，并使其保持静止状态 | 由维保单位按照制造厂提供的方法进行试验。 制动载荷的确定： 每个梯级的制动载荷按其名义宽度z1确定： z1≤0.6m时 60kg； 0.6m<z1≤0.8m 时 90kg； 0.8m<z1≤1.1m 时 120kg； 制动载荷=每个梯级的制动载荷×提升高度/最大可见梯级踢板高度 试验时，将总制动载荷分布在自动扶梯上部2/3的梯级上。 |
| 制停距离 | 附件A6.13 |  | 空载和有载向下运行的自动扶梯制停距离： 名义速度 制停距离范围 0.5m/s 0.20m-1.00m 0.65 m/s 0.30m-1.3m 0.75m/s 0.40m-1.5m | 用仪器测量或标记测量。制停距离应从电气制动装置动作时开始测量。制动载荷与附加制动器项目相同。 |